湖北十堰职业技术（集团）学校

询 价 文 件

项目编号：ZJJT2023112303
项目名称: 数控车工技能大师工作室设备购置项目
采购内容：工作室设备
供应商名称：                                      （加盖公章） 
二〇二三年    月    日

法定代表人（负责人）授权书

湖北十堰职业技术（集团）学校：

兹授权       同志为我公司参加贵单位组织的  数控车工技能大师工作室设备购置项目 招标活动的投标代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从    年    月     日起至     年     月     日止。 

授权单位（签章）：                       
法定代表人（负责人）（签字或盖章）：               

联系电话：                                 
签发日期：      年     月     日

授权人及被授权人身份证复印件

供应商营业执照复印件

报 价 一 览 表

项目名称：    数控车工技能大师工作室设备购置项目      

项目编号：    ZJJT2023112301                  

	序号
	货物名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	小计
	备注

	1
	手持式彩色三维扫描仪
	iReal2E

详见技术参数
	个
	1
	
	
	

	2
	FDM 3D打印机
	CR-200B PRO

详见技术参数
	个
	1
	
	
	

	3
	打印耗材
	PLA环保型材料、线径1.75mm;10kg
	批
	1
	
	
	

	质量要求
	正品保障，提供商品官方常规售后

	交货期
	中标后两周内

	总 报 价
	小写：

大写：


技术参数：

1、手持式彩色三维扫描仪（核心产品）
（1）★结构形式：由两个工业级的黑白图像采集单元、一个高清彩色图像采集单元、三组红外VCSEL结构光投影模组构成的彩色三维扫描系统，结构简单，稳定，符合人体工程学的手持设计。
（2）★光源技术：红外组合阵列结构光。
（3）拼接模式：特征拼接、纹理拼接、标记点拼接、混合拼接。
（4）人眼安全扫描模式：通过智能关闭补光系统，实现舒适安全的“无光”扫描。
（5）精度：点精度最高0.1mm；拼接精度（标记点拼接）最高0.3mm/m。
（6）点间距：0.2-3mm；3D点位精度和点间距共同影响了模型的精细度。在高精度的点位前提下，点间距越小，精细度才能越高。所以，此扫描仪适合扫描各轴方向尺寸（整体及局部部位）均在50cm以上的物品，特别适合扫描人像、人体部位及中型雕刻品等。
（7）扫描速度：最高1500000点/秒。
（8）★扫描距离：250-1000mm。
（9）扫描幅面：最大幅面850 x 800mm。
（10）纹理扫描：支持。设备内置彩色图像采集单元（无需额外配置彩色扫描模组，保证结构稳定性）；色彩还原度：24位真彩。
（11）数据输出：OBJ, STL, PLY ,ASC,SK等数据格式；输出的数据支持3D打印、艺术修型设计再加工。
（12）★相关认证：产品需通过CE认证、IEC-62471光生物安全认证；
（13）扫描软件基础功能：
（14）软件支持物品表面彩色三维数据采集、多功能拼接、点云及网格自动处理，自动纹理映射、中英文操作界面；
（15）软件具备新建、保存、读取等系列功能，对应的数据格式主要包括点云格式和三角网格面格式；
（16）根据物品表面特性，软件可以调整数据采集点间距、曝光度和光源形式，保证获取最佳的数据模型；
（17）软件支持纹理模式扫描和非纹理模式扫描，不仅可以导出纯描述三维物品的几何信息格式（如stl），还可以导出带材质信息和贴图信息的3D模型文件格式（如obj）；
（18）三维点云处理模块：支持点云选取、删除及自动删除杂点，对获取的点云经插值、滤波等处理，将离散的三维点云信息连接成三维网格实体，并能自动形成封闭的三角网格面；
具备三角面片处理功能，包括：网格优化、自动选取并删除非连接项、删除钉状物、滤波平滑、补洞等功能；
（19）点云或者网格面智能简化，软件可以根据扫描数据特征和曲率调节不同位置的点云或者网格面疏密，确保在扫描质量最优的状态下生成数据量最小的数据。
（20）★扫描软件特色功能：支持撤回帧功能，避免了错帧时的复杂删除操作，点击撤回即可；智能扫描模式：拥有人像（头发）、人体部位、彩色物品三种智能扫描模式，三种智能模式已设定好最佳的点间距、纹理模式、网格数据及贴图优化等级，用户无需通过专业设置选择，即可直接进入扫描，实现快速智能操作。根据不同的扫描物品大小及背景要求，支持将扫描距离手动设置在250-1000mm任一范围内，设置后可自动过滤距离之外的数据，扫描距离的约束还可以得到清晰度更一致的贴图数据。
2、FDM 3D打印机（核心产品）
（1）★打印尺寸：≥200*200*300mm；
（2）打印速度：≦200mm/s；
（3）打印精度：±0.1mm；
（4）层厚：0.1mm~0.4mm；
（5）设备需具备辅助调平功能；
（6）★全彩高清4.3寸触摸屏，中英文一键切换；
（7）★设备具有打印完成后自动关机；
（8）★设备加装断料检测装置，保障大尺寸模型的正常打印；
（9）★断电续打功能：能在断电情况后，来电继续打印；
（10）★设备具有独立内置耗材室，外形美观大方；
（11）设备具有独立的LED照明开关，方便打印过程中操作及观察；
（12）喷嘴直径：标配0.4mm，可更换0.2、0.3mm；
（13）全封闭式钣金结构，机身稳固，恒温机箱，可支持ABS材料打印，以及市面上PLA、木材、软胶、渐变、碳纤维、含金属材料 1.75MM直径打印耗材等；
（14）热床采用3MM一体式铝制加热平台，加热安全快速，热床温度需达110度，避免模型翘边；
（15）打印方式：联机或TF卡脱机打印；
（16）操作界面：中文、英文可选；
（17）支持格式：STL、obj、g-code等；
（18）切片软件：全中文切片软件,中文界面导入模型即可生成打印文件；
法人（负责人）或授权代表：                               
供应商名称（盖章）：                               
联系电话：                                 
时间：      年     月      日

